Documentație Sistem Expert: Validarea Manevrei de Depășire

Student: Pantea Tania si Flavius Turcu

1. Introducere

Sistemul dezvoltat reprezintă un modul de decizie pentru un vehicul autonom, implementat în limbajul CLIPS. Scopul aplicației este de a valida sau invalida manevra de depășire în timp real, pe baza percepțiilor primite de la senzori. Decizia este fundamentată pe regulile de circulație rutieră actuale, formalizate într-o arhitectură de sistem expert care prioritizează siguranța participanților la trafic.

2. Scenarii de test

Proiectul include 3 scenarii de test (S1, S2, S3), fiecare compus din 35 de cadre de percepție (t1 - t35).

2.1 Scenariul 1: Drum Național

- Context: Rulare pe drum național (national_road) în spatele unui camion.

- Dinamica: Se analizează trecerea de la linie discontinuă la linie continuă în apropierea curbelor cu vizibilitate redusă.

- Manevra: Depășirea este permisă doar după ce indicatorul de "Sfârșitul interzicerii" este detectat și linia redevine broken_line.

- Final: Intrarea în localitate și reducerea vitezei la 50 km/h.

2.2 Scenariul 2: Mediu Urban

- Context: Navigare în oraș (city_road) cu obstacole complexe.

- Elemente critice: Gestionarea pietonilor pe trecere și a tramvaiului (tram).

- Tramvai: Depășirea este strict interzisă când tramvaiul oprește în stație fără refugiu sau are ușile deschise.

- Vehicule de urgență: Reacția la ambulanță și manevra de tragere pe dreapta (pulling_over).

2.3 Scenariul 3: Autostradă și Condiții Extreme

- Context: Rulare pe autostradă (highway) cu viteze ridicate.

- Meteo: Gestionarea ploii torențiale și a riscului de acvaplanare (aquaplaning_risk).

- Siguranță: Monitorizarea vehiculelor rapide care vin din spate (high_speed_approaching) și a zonelor de lucrări.

3. Listă de senzori

Percepțiile sunt fundamentate pe tehnologii de detecție moderne, similare celor descrise în literatura de specialitate (ex. lucrarea Dolphins ECCV 2024).

| Senzor | Scop | Timp răspuns |
| --- | --- | --- |
| LiDAR / Rangefinder | Determinarea distanței relative (rel_dist) față de vehicule4. | < 5ms |
| Cameră Stereoviziune | Clasificarea tipului de linie (broken_line, continuous_line)5. | 10-30ms |
| Clasificator Deep Learning | Identificarea entităților (pietoni, bicicliști, semne rutiere)6. | 16ms + 150ms |
| Giroscop / GPS RTK | Determinarea naturii drumului și a poziției centrimetrice7. | < 5ms |

4. Detalii tehnice

- Logica LHS: Toate regulile au condițiile specificate strict în Left-Hand Side. Nu s-a utilizat if în RHS pentru luarea deciziilor.

- Frecvență: Simularea procesează cadre de date la intervale discrete.

- Prioritizare: Regulile de siguranță (pietoni, tramvai) au saliență ridicată (25), suprascriind permisiunea dată de marcajul rutier.

5. Sintaxa percepțiilor

5.1 Detectarea vehiculului

| p_name | p_value |
| --- | --- |
| isa | vehicle, car, truck, tram, cyclist9. |
| rel_dist | Valoare numerică în metri10. |
| rel_pos | front, back, lateral_right, lateral_contrasens, passing_us11. |
| speed_status | high_speed_approaching. |

5.2 Detectarea naturii drumului

| p_name | p_value |
| --- | --- |
| road_location | national_road, city_road, highway. |
| visibility | low, high. |
| surface_condition | wet_road, aquaplaning_risk. |
| status | construction_zone, clear_highway, crossing_intersection. |

6. Măsurarea performanței

Performanța sistemului expert este evaluată prin monitorizarea timpului de inferență12.

- Switch: Activarea variabilei globale ?*ag-measure-time* în headers.clp.

- Metodologie: S-au realizat 5 rulări repetitive ($k=5$). Timpii de start și end sunt capturați în regula tell folosind funcția (time).

- Analiză: Datele sunt procesate în MedieStandDev.xlsx pentru a calcula media și dispersia pe fiecare moment $t$13.

7. Contribuții personale

- Formalizarea T23: Implementarea regulilor care detectează viteza excesivă pe drum național (>100 km/h) și autostradă (>130 km/h) corelată cu tipul de drum.

- Integrare LHS: Rescrierea logicii pentru a elimina conflictele de reguli prin utilizarea pattern-matching-ului negativ (not).

- Extinderea Percepțiilor: Includerea atributelor de tip broken_line în fiecare cadru de decizie pentru conformitate cu cerințele noi.

Bibliografie

[1] Codul Rutier Român - Capitolul 5, Secțiunea 2 (Reguli pentru depășire)14.

[2] Dolphins: Multimodal Language Model for Driving, ECCV 2024.